Интернет-магазин

профессионального оборудования

«PRO-SHOP»

Апарат електронний контрольно-касовий портативний

ГНОМ 302.05

ЕККА ГНОМ 302.05 включений до Державного Реєстру реєстраторів розрахункових операцій наказом Міндоходів України від 08.07.2014р. № 398.

ГНОМ 302.05 має широкі функціональні можливості стаціонарних ЕККА.

У цьому апараті реалізовано контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ). КСЕФ – це копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих ЕККА, які створені в електронній формі та зберігаються на вбудованому носії контрольної стрічки (картка ММС) у формі пакетів даних. ЕККА має можливість передачі електронних копій контрольно-звітної інформації бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби(ДПС) за допомогою вбудованого GSM-модему. У випадку неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин ЕККА буде заблоковано.

Сфера застосування ЕККА – підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг в умовах наявності та відсутності мережного електроживлення на місці застосування.

Наявність інтерфейсів USB, RS-232 забезпечує можливість підключення комп’ютера, платіжного термінала, електронних ваг, сканера штрих-кодів.

Режими роботи з комп’ютером: OFF LINE, ON LINE.

- В автономному режимі :

  - динамічний розподіл пам’яті під програмування товарів і електронну контрольну стрічку;

  - базова конфігурація 5000 товарних 14 розрядних кодів;

  - робота із сканером штрих-кодів, електронними вагами, платіжним терміналом.

- Підключення до комп’ютера.

Споживана потужність - не більше 10,0 Вт.

Габаритні розміри - (192х91х57) мм.

Маса – не більше 0,5 кг (без блока живлення. Блок живлення входить у комплект поставки).

Електроживлення:

1) одночасно від акумуляторної батареї (АБ) ємністю - 1800m/А·год з номінальною напругою 7,4 В та від мережі змінного струму напругою 220 В з відхиленням від мінус 15% до +10 % та частотою (50+-1) Гц через блок живлення SYS1381-0909-W2E 9В постійного струму в стаціонарних умовах;

2) тільки від АБ, що забезпечує друкування не менше 1000 чеків.

Підключення зовнішніх пристроїв:

- порт USB - підключення тільки до персонального комп’ютера(ПК);

- шестиконтактна телефонна розетка, на яку мають вихід два порти RS-232:

- Порт 1 - підключення ПК, сканера штрих-кодів, електронних ваг, платіжного терміналу;

- Порт 2 - підключення сканера штрих-кодів, електронних ваг, платіжного терміналу.

## Технічні дані та характеристики

- Програмується до 16875 товарних кодів. Код товару – від однієї до 14 цифр.

- 16 касирів з індивідуальними шестизначними паролями, ім’я касира – до 20 символів.

- До 15 відділів, 8 товарних груп, назви відділів і товарних груп програмуються - 12 символів.

- Клавіатура - 24 клавіші, вологозахищена.

- Клавіш прямого доступу до коду товару – 10.

- Назви товарів(послуг) – до 30 символів, програмуються ознаки одиничної продажі, вільної ціни, кількості, заборона продаж чи повернення.

- Автономна робота з ваговими штрих-кодами.

- У фіскальну пам'ять записуються підсумки по 5 додатних групах ПДВ та 4 додатковим зборам (додатним), суми виплат по 5 від'ємних групах ПДВ та 4 додатковим зборам (від'ємним).

- Доступ за паролями (не більше шести символів) до режимів роботи касирів, програмування, звітів фіскальної пам’яті(ФП), сервісних команд.

- Термопринтер LTPZ-245B – 32 символи в рядку, швидкість друку – 12 рядків/c .

- Чекова стрічка: шир. - 57 мм, термопапір, макс. діаметр рулону 35 мм.

напрацювання на відмову – 5,2 млн. рядків.

- Індикатор оператора – графічний, 2 рядки по 16 знаків у рядку, один статусний рядок ( відображення заряду АБ, GSM-сигналу, підключення до ПК).

- Фіскальна пам'ять денних звітів динамічно розподіляється залежно від кількості податкових груп, що використовуються. Наприклад, 2115 денних звітів з роздільним підрахунком сум записуються при 4 додатних групах ПДВ та 2 від'ємних групах ПДВ. Запис у фіскальну пам'ять комплекту 4 видів ставок податків та 4 додаткових зборів - 22 рази, реєстраційних, податкових номерів і їх дат змін - 30 разів. При виявленні випадку спотворення даних в оперативній пам'яті (ОП) робота ЕККА блокується, а дата обнуління ОП записується в ФП - 100 разів.

- Енергонезалежні пам'ять і годинник-календар, дані зберігаються більше 1440 годин при виключеному живленні.

- Температурний діапазон роботи: від -5С до + 40С, транспортування: від -40 до +50С.

- Комплектується прикладним програмним забезпеченням для зв'язку з персональним комп’ютером на компакт-диску.

- Термін служби – 7 років.

Клавіатура:

Клавіатура ЕККА має двадцять чотири клавіші.

Основне поле клавіатури поділяється так: дванадцять функціональних та дванадцять основних цифрових клавіш. Основні цифрові клавіші створюють цифрове поле. Слугують для введення цифр, літер, розділових знаків, а також додаткових символів (цифро-літерний блок). З лівої сторони цифрової клавіші(на корпусі) промарковані символи, які вводяться цією клавішею при вводі символів кирилиці.

### Виробник: Державне науково-виробниче підприємство “ЕЛЕКТРОНМАШ”

Представник виробника:ПП «ТК Укрекспрес сервіс»

м.Харків,вул.Полтавський шлях 23/25

(057)734-99-66,734-90-81